OCENA USZKODZEŃ ELEMENTÓW FONTANNY

W PARKU im. JÓZEFA POLIŃSKIEGO PO ZDARZENIU 22 LISTOPADA 2019 R.

Na podstawie wizji lokalnej dokonano oceny zniszczeń elementów fontanny, spowodowanych najechaniem samochodem ciężarowym na płytę fontanny.

Powierzchnia fontanny wykonana jest z profilowanych (wg projektu architektonicznego) płyt granitowych o grubości 50 mm, wspartych na podporach typu „BUZON”.

Całość konstrukcji fontanny znajduje się w betonowej niecce o średnicy 600 cm i głębokości 48 cm.

Podpory „BUZON” utrzymują granitowe kamienie tworzące górną powierzchnię fontanny na poziomie otaczającego terenu stwarzając jednocześnie pustą przestrzeń pod spodem w celu umożliwienia zamontowania wyposażenia technologicznego.

Wyposażenie płyty fontanny składa się z 16-tu zespołów tryskaczy + dysza centralna oraz 20 reflektorów LED RGB.

W wyniku najechania samochodem ciężarowym na powierzchnię fontanny nastąpiło załamanie części konstrukcji i uszkodzenie lub całkowite zniszczenie wyposażenia.

Uszkodzeniu uległy:

1. reflektor PROFI PLANE 320 LED RGB f-my OASE				5 szt.

2. agregat fontannowy VRIONAUT 90						5 szt.

3. dysza do agregatu VRIONAUT 90						5 szt.

4. podpora „BUZON” (zespół)							35 kpl.

5. płyta granitowa g=5 cm - czerwona	- typ A 					4 szt.

- szara	- typ B 					3 szt.

- szara	- typ C 					5 szt.

- szara	- typ D1 				4 szt.

- szara	- typ D2 				4 szt.

- szara	- typ E 					2 szt.

- szara	- typ F 					2 szt.

6. hermetyczna skrzynka rozdzielczo-zasilająca					2 szt.

7. zespół kabli zasilających 24V i sterujących DMX				1 kpl.

Usytuowanie uszkodzonych elementów przedstawiono w załączniku graficznym.

Z uwagi na charakter pracy -  realizacja obrazu wodnego fontanny, wszystkie elementy wyposażenia technologicznego pracują w całkowitym zatopieniu. W związku z tym najmniejsza nieszczelność powstała w wyniku tego zdarzenia eliminuje je z pracy. Ponadto elementy wyposażenia pracują z zespołach po 4 w komplecie. Uszkodzenie jednego wpływa na pracę zespołu.