Załącznik Nr 1 A  do zapytania ofertowego

UD-VI-WOŚ/10/20

Zakres zleconych obowiązków w zakresie bieżącej konserwacji i eksploatacji

Fontanny, instalacji nawadniania letniego i iluminacji w parku ZNICZA

W zakres prac zapewniających nieprzerwaną eksploatację fontanny i instalacji letniego nawadniania wchodzą między innymi:

- przygotowanie fontanny do eksploatacji,

- napełnienie instalacji letniego nawadniania przed okresem letnim,

- bieżące czyszczenie powierzchni fontanny, dysz i kanałów fontanny,

- wykonywanie czynności eksploatacyjnych w okresie letnim,

- kontrola działania układu pompowego fontanny,

- kontrola działania układów sterowania fontanny,

- kontrola działania instalacji elektrycznej fontanny:

- skuteczności izolacji,

- ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymanie czystości obiektu fontanny i komory sterowania,

- kontrola parametrów uzdatniania wody w obiegu fontanny i uzupełnianie środków chemicznych,

- badanie stopnia zanieczyszczenia i płukanie filtra co ok. 2-3 dni,

- raz w miesiącu sprawdzanie działania pompy w pompowni odwodnienia komory sterowania fontanną,

- zabezpieczenie urządzeń fontanny i opróżnienie instalacji letniego nawadniania na okres zimowy,

- kontrola działania urządzeń sterowania fontanny przez cały okres umowny.

Wszystkie czynności eksploatacyjne należy wykonać zgodnie z „Instrukcją eksploatacji wody letniej i fontanny w parku Znicza” oraz zaleceniami DTR (dokumentacji techniczno-ruchowej) i instrukcjami obsługi zamontowanych urządzeń  (zawartymi w dokumentacji powykonawczej fontanny).

W zakres prac zapewniających nieprzerwaną eksploatację oświetlenia w parku wchodzą między innymi:

- kontrola działania instalacji iluminacji parku:

- skuteczności izolacji,

- ochrony przeciwpożarowej,

- bieżące utrzymanie sterującej szafy elektrycznej

- utrzymanie w dobrym stanie technicznym słupów i opraw oświetleniowych,

- utrzymanie w czystości słupów i opraw oświetleniowych,

- bieżąca (w miarę potrzeb) wymiana przepalonych żarówek/żarników.

Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzanie drobnych napraw w zakresie w/w konserwacji.

Do zadań Wykonawcy należy opróżnienie z wody letniej sieci nawadniającej parku przed okresem zimowym oraz napełnienie tej instalacji wodą przed jej  letnią eksploatacją.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie studzienki wodomierzowej. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach organów nadzorujących oraz  ponosi merytoryczną odpowiedzialność za stan instalacji przyjętych do konserwacji. Do jego obowiązków należy realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego kontaktu telefonicznego, także w soboty, niedziele i święta.

Do zadań wykonawcy należy wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, w tym badanie ochronne przed porażeniem, badanie rezystancji izolacji obwodów, raz w sezonie. Protokół pomiarów należy dostarczyć do dnia 1 listopada 2019 r.