Załącznik Nr 1 B do zapytania ofertowego

UD-VI-WOŚ/11/20

Zakres zleconych obowiązków w zakresie bieżącej konserwacji i eksploatacji

fontanny i oświetlenia w parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej

W zakres prac zapewniających nieprzerwaną eksploatację fontanny wchodzą między innymi:

- przygotowanie fontanny do eksploatacji:

- montaż dysz

- napełnienie instalacji wodą

-wyregulowanie układu sterowania

- czyszczenie dysz i kratek odpływowych fontanny,

- kontrola działania układu sterowania:

- przepustnice

- sonda konduktorowa

- regulator poziomu

- kontrola działania układu pompowego,

- kontrola działania instalacji elektrycznej fontanny:

- zasilania pomp i sterowników

- skuteczności izolacji

- ochrony przeciwpożarowej

- utrzymanie czystości obiektu fontanny,

- zabezpieczenie urządzeń fontanny na okres zimowy:

- demontaż dysz fontanny

- zabezpieczenie przewodów tłocznych

- odwodnienie instalacji

W zakres prac zapewniających nieprzerwaną eksploatację oświetlenia w parku wchodzą między innymi:

- kontrola działania instalacji oświetlenia alejek i instalacji oświetlenia boiska sportowego

- skuteczności izolacji

- ochrony przeciwpożarowej

- bieżące utrzymanie sterujących szaf elektrycznych,

- utrzymanie w dobrym stanie technicznym słupów i opraw oświetleniowych,

- utrzymanie w czystości słupów i opraw oświetleniowych,

- bieżąca (w miarę potrzeb) wymiana przepalonych żarówek/żarników

- bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu ochrony.

Do zadań wykonawcy należy wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, w tym badanie ochronne przed porażeniem, badanie rezystancji izolacji obwodów, raz w sezonie. Protokoły pomiarów należy dostarczyć do dnia 1 listopada 2019 r.

Do zadań Wykonawcy należy sprawdzanie drożności przewodów i hydrantów ogrodowych instalacji nawadniania  letniego, a także   opróżnienie z wody letniej sieci nawadniającej parku przed okresem zimowym oraz napełnienie tej instalacji wodą przed jej  letnią eksploatacją. W tym celu należy wykonać czynności zgodnie z  „Instrukcją eksploatacji wody letniej i fontanny w parku Obwodu Praga Armii Krajowej”.

Do zadań wykonawcy należy przeprowadzanie napraw w zakresie w/w konserwacji.

Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego kontaktu telefonicznego, także w soboty, niedziele i święta.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie studzienki wodomierzowej.