PYTANIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego UD-VI-ZP/69/11 na

budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 w Warszawie -

- Prosimy o informację czy sportowa posadzka systemowa np. Prestige Bi-Power „D-B” (Sleeper) Modified posiadająca poniższe parametry i dokumentację spełnia wymagania projektowe?

Budowa systemu:

  - FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2 mm.

  - Montaż: ELEMENT ELASTYCZNY – PODKŁADKA BI-POWER grub. 19 mm, dł. 73 mm, szer. 55 mm (gumowe – kolor pomarańczowy, czarny lub czerwony) (Rozstaw osiowy – ok. 305 mm).

  - LEGAR DOLNY z litego drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego o grub. 38 mm, dług. 1220 mm lub 2440 mm, szer. 63,5 mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy – 300 mm).

  - LEGAR GÓRNY z litego drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego o grub. 38 mm, dług. 1220 mm lub 2440 mm, szer. 63,5 mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy – 300 mm).

  - SKLEJKA typu zewnętrznego o grub. 10 mm, dł. , dług. 1220 mm lub 2440 mm, szer. 1220.

  - NAWIERZCHNIA: PANEL LITY o grubości min. 20 mm.

Parametry użytkowe powyższej podłogi sportowej:

- Absorpcja energii >58%.

- Odbicie piłki 95%.

- Pionowe odkształcenie standardowe min. 2,3 mm.

- Reakcja na ogień: Cfl – 51.

Dokumentacja powyższej podłogi sportowej:

- Świadectwo Instytutu Technologii Drewna potwierdzające, że posadzka spełnia wymogi określone w normie PN-EN 14 904 dla podłóg sportowych typu MI4 wraz ze sprawozdaniem z badań.

- Certyfikat FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki – aprobata na poz. 1, 2, 3).

- Certyfikat Instytutu Sportu dalsza część nieczytelna

- Atest PZH.

- Certyfikat Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz).

- Certyfikat Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Aprobata PZTSport (Polski Związek Tańca Sportowego).

- Prośba o udostępnienie na stronie internetowej przedmiarów robót w wersji elektronicznej tzn.  pliki w formacie .RDS (program RODOS ) lub .KST, .ATH ( program NORMA ).

- Prośba o zamieszczenie wykazu stolarki okiennej z PCV (rys. Z2). W zamieszczonych projektach jest dwa razy stolarka drzwiowa a jest brak stolarki okiennej (powielenie rys. Z1).

- Poz. 45; 46; 55; 56; 62; 63;110; 111; 166; 167 -  Proszę o jednoznaczne określenie jak wycenić daną pozycję. Konkretne rozwiązanie techniczne będzie wiadome dopiero na etapie wykonawstwa.

- Proszę o podanie parametrów sceny rozkładanej systemowej poz. 311 i widowni poz.310.

- Poz 23 - wnosimy o wskazanie jakie urządzenia Zamawiający przewiduje do przełożenia, ilości oraz  wg jakiego projektu.

- Poz. 24 - wnosimy o wyjaśnienie o jakich kosztach mówi ta pozycja kosztorysowa. W obecnym brzmieniu może to być nawet rozbiórka budynku.

- Poz. 129 - wnosimy o podanie długości rury fi 200 ze stali kwasoodopornej oraz celu jej zastosowania.

- Poz. 140 - wnosimy o podanie szerokości podokienników oraz ich grubości.

- Poz. 170 - 181 - wnosimy o podanie kolorystyki oraz parametrów technicznych płytek.

- Poz. 209 - wnosimy o podanie wymiarów luster i sposobu ich mocowania do podłoża.

- Poz. 246 – 252 - wnosimy o wyjaśnienie co oznacza ilość 2 kpl.? Czy jest to po 2 szt. poszczególnych elementów na komplet?

- Poz. 253 – 258 - wnosimy o wyjaśnienie co oznacza ilość 6 kpl.? Czy jest to po 2 szt. poszczególnych elementów na komplet?

- Poz. 259 – 266 - wnosimy o wyjaśnienie co oznacza ilość 1 kpl.? Czy jest to po 2 szt. poszczególnych elementów na komplet?

- Poz. 267 – 273 - wnosimy o wyjaśnienie co oznacza ilość 2 kpl.? Czy jest to po 2 szt. poszczególnych elementów na komplet ?

- Poz. 274 - 278 oraz 280 wnosimy o wyjaśnienie co oznacza ilość 2 kpl.? Czy jest to po 2 szt. poszczególnych elementów na komplet?

- Poz. 283 – 286 - wnosimy o wyjaśnienie co oznacza ilość 2 kpl.? Czy jest to po 2 szt. poszczególnych elementów na komplet ?

- Poz. 299 – wnosimy o podanie długości szyny jezdnej.

- Poz. 310 - wnosimy o podanie wielkości (ilości miejsc) składanej widowni.

- Poz. 312 - wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w podanym obmiarze ławko-szafki gdzie długość została podana L = 2 m i 10 szt a ilość mb to 10? Która wielkość jest właściwa?

- Poz. 314 - wnosimy o wyspecyfikowanie wyposażenia szatni dla widzów lub podanie numeru rysunku gdzie taka specyfikacja się znajduje.

- Poz. 316 – 318 - wnosimy o podanie wymiarów platformy dźwigowej, rodzaju szybu (szkło?beton? czy inne materiały?).

- Poz. 319 – wnosimy o podanie ilości gaśnic oraz jakie inne urządzenia gaśnicze autor ma na myśli. Wyposażenie p-poż jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa obiektu i nie może być dowolności w jej doborze. Zakłądamy że PT został uzgodniony pod względem p-poż.