Załącznik nr 7 do SIWZ

- Nr sprawy UD-VI-ZP/78/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej oraz świadczenie  usług dystrybucji energii cieplnej do siedziby Odbiorcy – budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ulicy Grochowskiej 274.

Zamówiona moc cieplna 0,4352 MW  w tym:

1)   na potrzeby ogrzewania - 0,3825 MW,

2)   na potrzeby ciepłej wody - 0,0227 MW,

3)   na potrzeby ct -  0,0300 MW.

Szacunkowe zużycie energii cieplnej w czasie trwania umowy – 10.000 GJ w tym:

- 2016 r. – 1300  GJ

- 2017 r. – 3200   GJ

- 2018 r. – 3200   GJ

- 2019 r. – 2300   GJ

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej należącej do Dostawcy sieci.

Warunki techniczne:

- obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Grochowska 274. Rok przyłączenia do miejskiej

sieci cieplnej 1994.

2)  węzeł cieplny jest częściową własnością Odbiorcy,

3) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie  węzła cieplnego,

4)  regulator pogodowy jest własnością Odbiorcy.

Charakterystyka budynku:

- rok budowy budynku - 1994,

- powierzchnia ogrzewana - 7420 m2,

- powierzchnia całkowita budynku -  7420 m2,

- liczba stałych użytkowników budynku – 280 osób,

- kubatura budynku - 26544 m2,

- budynek otynkowany, częściowo ocieplony.

Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV: 09300000–2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa