PROJEKT

SIŁOWNIA PLENEROWA W REJONIE UL. KINOWEJ I WALEWSKIEJ.

Ogródki działkowe ROD Waszyngtona ul. Kinowa

Warszawa, działka ew. nr 3/4 z obrębu 3-05-10

INWESTOR:			Miasto Stołeczne Warszawa, Praga -  Południe

Ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

PROJEKT:			MIJO Joanna Miturska

Ul. J. Kaden – Bandrowskiego 7/2, 01-494 Warszawa

AUTORZY:			Joanna Miturska

Inż. Halina Miturska			nr upr. St – 345/88

CPV: 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Warszawa, 28 kwiecień 2016 r.

SPIS TREŚCI:

I.	WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIERNIA BUDOWLANE	3

II.	OPIS TECHNICZNY	4

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2.	PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI	4

3.	ZAŁOZENIA PROJEKTOWE	4

4.	STAN ISTNIEJACY	5

5.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY	5

6.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	5

7.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5

8.	DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5

9.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO	5

10.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5

11.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE	6

11.1.	MONTAŻ URZĄDZEŃ	6

11.2.	NAWIERZCHNIA POD URZĄDZENIAMI	6

11.3.	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA	6

12.	WYPOSAŻENIE	7

12.1.	TWISTER POTRÓJNY	7

12.2.	TABLICA INFORMACYJNA	8

12.4.	PRZYWODZICIEL – ODWODZICIEL	10

12.5.	WIOŚLARZ	10

13.	TABLICA	12

14.	STREFY BEZPIECZEŃSTWA	12

15.	KOLORYSTYKA	12

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

1.	Sytuacja          skala 1 : 500	13

2.	Projekt zagospodarowania terenu ze strefami bezpieczeństwa    skala 1 : 200	13

3.	Przekrój A – A          skala 1 : 10	13

4.	Urządzenia: 1- twister potrójny; 2- tablica informacyjna    skala 1 : 20	13

5.	Urządzenia: 3- steper/duże koło Tai Chi, 4- Przywodziciel, odwodziciel   skala 1 : 20	13

6.	Urządzenia:; 5 – wioślarz, 6 - rower       skala 1 : 20	13

7.	Prefabrykat fundamentu dla urządzeń      skala 1 : 10	13

8.	Element kotwiący prefabrykatu dla urządzeń     skala 1 : 10	13

# WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIERNIA BUDOWLANE

# OPIS TECHNICZNY

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są:

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem

- Obowiązujące normy i przepisy:

1) ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

3) ustawia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.),

4) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 ),

5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) ustawia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932.),

7) ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2013 r. poz. 1232),

8) ustawia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

9) obowiązujące normy.

## PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Siłownia plenerowa zostanie zlokalizowana na działce ew. nr 3/4 z obrębu 3-05-10 w bezpośrednim sąsiedztwie ulic: Kinowej i Walewskiej, na terenie ogródków działkowych ROD Waszyngtona.  Celem inwestycji jest podniesienie możliwości rekreacyjnych osób w różnym przedziale wiekowym z naciskiem na osoby starsze.

## ZAŁOZENIA PROJEKTOWE

Projekt jest realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy. Siłownia plenerowa do ćwiczeń sprawnościowych będzie przeznaczona dla osób w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania – od nastolatków, przez osoby dorosłe a szczególnie seniorów.

## STAN ISTNIEJACY

Teren będący obszarem inwestycji znajduje się na terenie ogródków działkowych ROD Waszyngtona od strony ulicy Kinowej na wprost ulicy Walewskiej. Obszar inwestycji stanowi podłużna cześć działki zlokalizowana przy ogrodzeniu. Całość działki stanowią ogródki działkowe ROD Waszyngtona.

## PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Przeznaczeniem terenu jest siłownia zewnętrza, wpisująca się w tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Rodzinnych Odgródków Działkowych. Projektowana siłownia przeznaczona jest do celów rekreacyjnych osób w różnym przedziale wiekowym a w szczególności dla osób starszych. Na program użytkowy składać się będzie 6 urządzeń o różnym stopniu zaawansowania i różnym stopniu zaangażowania mięśni.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Całkowita powierzchnia działki:					321353 m2

- Powierzchnia objęta inwestycją: 					93 m2

- Powierzchnia z kratek stabilizujących pod urządzeniami:		18 m2

- Powierzchnia z kratek stabilizujących wzdłuż chodnika:		20,95 m2

## ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej składającej się z sześciu urządzeń pojedynczych, podwójnych oraz potrójnych: twister potrójny, steper / duże koło tai chi, przywodziciel - odwodziciel (podwójny), wioślarz, rower. Obok urządzeń stanie tablica informacyjna z regulaminem.

## DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Cały zespół wraz z elementami towarzyszącymi znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania. Brak wpływu na pozostawiony drzewostan i glebę. Nie planuje się wycinki istniejących drzew. Odprowadzenie wód deszczowych, istniejące, bez zmian, powierzchniowo, na teren działki własnej.

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nie dotyczy – wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE

### MONTAŻ URZĄDZEŃ

Urządzenia montować wg wskazań producenta

Zaprojektowano montaż urządzeń poprzez prefabrykowane stopy fundamentowe (beton C20/25, w środkowej części fundamentu przed betonowaniem zostaje umieszczony element kotwiący) posadowione około 95 cm poniżej terenu. Montaż w gruncie wykonanego prefabrykatu wykonuje się poprzez jego zabetonowanie na całej wysokości betonem klasy C16/20 zagęszczonym mechanicznie, w dostosowaniu ilości betonu do lokalnych warunków gruntowych. Pod stopy wykonać 10 cm podbudowy z chudego betony marki C 8/10. Do posadowionych  stóp fundamentowych montować urządzenia za pomocą śrub. Następnie zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami. Po wykonaniu montażu urządzenia można przystąpić do wykonania nawierzchni.

UWAGA: Roboty ziemne przy montażu stóp fundamentowych wykonywać ręcznie tak aby nie spowodować uszkodzenia kabli  instalacji elektrycznej i przewodu gazowego.

W przypadku stwierdzenia kolizji należy urządzenie przesunąć tak aby nie kolidowało z istniejącym uzbrojeniem terenu

### NAWIERZCHNIA POD URZĄDZENIAMI

- Pod każdym urządzeniem oraz wzdłuż chodnika przed urządzeniami należy wykonać nawierzchnię z kratek przerostowych stabilizujących o powierzchni: 150 x 225 cm dla urządzeń (3,375 m2 ) za wyjątkiem twistera potrójnego - 200 x 225 cm (4,5 m2), 2095 x 100 cm wzdłuż chodnika. Wysokość maty to 4,0 cm. Kratka przerostowa wykonana z polietylenu HDPE i recyklingowych odpadów tworzyw sztucznych. Materiał HDPE nie chłonie wilgoci i jest odporny na wyższe temperatury Powinien posiadać aprobatę techniczną IBDiM oraz spełniać warunek Powierzchni Biologicznie Czynnej.  Wymiary: 50 x 50 x 4 cm, 1 m2 = 4 szt.

- Przygotowanie

Nawierzchnię wzdłuż chodnika należy wyrównać do głębokości 10-12 cm oraz usunąć wszystkie wystające z ziemi elementy (kamienie, gruz):

- Podbudowa

Nawierzchnię wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnika

Podbudowa składająca się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania:

- piasek 						- gr. 6,0 cm

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

- Nawierzchnia

Kratka przerostowa stabilizująca wypełniona żwirem kwarcytowym Otoczniak o frakcji 8 – 16 mm w kolorze biało- beżowym.

Grubość warstwy: 4,0 cm

### NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

W miejscach prowadzonych robót należy odnowić powierzchnię trawiastą.

Roboty należy prowadzić ze szczególną dbałością o tereny zielone w celu zniszczenia jak najmniejszej powierzchni trawnika.

- Podłoże (w miejscach prowadzonych robót)

Po usunięciu darni przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Na obszar nawieźć 3 cm humusu. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na 40 m². Teren zwałować w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać 2 tygodnie przed przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń po usuniętym humusie wypełnić warstwą 5 cm substratu torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5

- Siew

Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w dwu kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać.

## WYPOSAŻENIE

### TWISTER POTRÓJNY

| nazwa:; Twister potrójny. typ ćwiczeń:; Siłowe. funkcja:; Wzmacnia mięśnie brzucha i bioder.. ćwiczenie:; Chwytamy rękoma poręcz. Stajemy na podest. Uginamy lekko nogi w kolanach. Wykonujemy skrętne ruchy bioder.. maksymalna waga ćwiczącego:; 130kg. minimalny wzrost ćwiczącego:; 140cm. WSU(wysokość swobodnego upadku):; 240mm. szerokość:; 1523mm. długość:; 1523mm. wysokość:; 1349mm. bezpieczna strefa:; 4362mm x 4523mm. materiał:; Rura stalowa: 114,3 x3,6mm, 32x2mm 42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm Blacha stalowa:3mm, 5mm, 10mm Łożysko 6006 2RS Podesty; -aluminium ryflowane Śruby nierdzewne M10x20. lakier podkładowy:; Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770. lakier:; Lakier proszkowy-poliestrowy. kolor:; Wg projektowanej kolorystyki. sposób mocowania:; Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej min 60cm pod powierzchnią. okres gwarancji:; 36 miesięcy. zgodność z normą:; PN-EN 16630:2015-06. |  |
| --- | --- |

### TABLICA INFORMACYJNA

| nazwa: | Tablica informacyjna |
| --- | --- |
| typ ćwiczeń: | Nie dotyczy |
| funkcja: | Informacyjna |
| ćwiczenie: | Nie dotyczy |
| maksymalna waga ćwiczącego: | Nie dotyczy |
| minimalny wzrost ćwiczącego: | Nie dotyczy |
| WSU(wysokość swobodnego upadku): | Nie dotyczy |
| szerokość: | 114mm |
| długość: | 600mm |
| wysokość: | 1950mm |
| bezpieczna strefa: | Nie dotyczy |
| materiał: | Rura stalowa: 114,3 x3,6mm, 42,9x2,9mm Blacha stalowa:3mm, 10mm |
| lakier podkładowy: | Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 |
| lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy |
| kolor: | WG PROJEKTOWANEJ KOLRYSTYKI |
| sposób mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej min 60cm pod powierzchnią |
| okres gwarancji: | 36 miesięcy |
| zgodność z normą: | PN-EN 16630:2015-06 |

  - DUŻE KOŁO TAI CHI / STEPER

| nazwa: | Koła tai chi |
| --- | --- |
| typ ćwiczeń: | Rozgrzewające |
| funkcja: | Wzmacnia mięśnie ramion i pleców. Korzystnie wpływa na układ kostnostawowy. Poprawia koordynację ruchową. |
| ćwiczenie: | Chwytamy uchwyt koła. Wykonujemy obroty w dowolnym kierunku. |
| maksymalna waga ćwiczącego: | Bez ograniczeń |
| minimalny wzrost ćwiczącego: | 140cm |
| WSU(wysokość swobodnego upadku): | Nie dotyczy |
| szerokość: | 821mm |
| długość: | 832mm |
| wysokość: | 1871mm |
| bezpieczna strefa: | 3821mmx3832mm |
| materiał: | Rura stalowa:114,3 x3,6mm, 32x2mm Blacha stalowa:8mm, 10mm Łożysko 6006 2RS Płyta HDPE10mm |
| lakier podkładowy: | Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 |
| lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy |
| kolor: | Wg projektowanej kolorystyki |
| sposób mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej min 60cm pod powierzchnią |
| okres gwarancji: | 36 miesięcy |
| zgodność z normą: | PN-EN 16630:2015-06 |

| nazwa: | Stepper |
| --- | --- |
| typ ćwiczeń: | Aerobowe |
| funkcja: | Wzmacnia mięśnie brzucha i nóg. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. |
| ćwiczenie: | Chwytamy rękoma poręcz. Stopami stajemy na podest. Przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. |
| maksymalna waga ćwiczącego: | 130kg |
| minimalny wzrost ćwiczącego: | 140cm |
| WSU(wysokość swobodnego upadku): | 270mm |
| szerokość: | 659 mm |
| długość: | 570 mm |
| wysokość: | 1703 mm |
| bezpieczna strefa: | 3590 mm x 3590 mm |
| materiał: | 114,3 x3,6mm Blacha stalowa:5mm, 10mm Profil 60x40x3mm,50x40x3mm Łożysko 6006 2RS Stopnice opcje: -stal nierdzewna Śruby nierdzewne M10x20 |
| lakier podkładowy: | Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 |
| lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy |
| kolor: | Wg projektowanej kolorystyki |
| sposób mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej min 60cm pod powierzchnią |
| okres gwarancji: | 36 miesięcy |
| zgodność z normą: | PN-EN 16630:2015-06 |

UWAGA: OBA URZĄDZENIA ZAMONTOWANE NA JEDNYM SŁUPIE

### PRZYWODZICIEL – ODWODZICIEL

| nazwa: | Przywodziciel - odwodziciel |
| --- | --- |
| typ ćwiczeń: | Aerobowe |
| funkcja: | Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. |
| ćwiczenie: | Chwytamy rękoma poręcz. Stopami stajemy na podesty. Wykonujemy rozkrok. Wracamy do pozycji wyjściowej. |
| maksymalna waga ćwiczącego: | 130kg |
| minimalny wzrost ćwiczącego: | 140cm |
| WSU(wysokość swobodnego upadku): | 300mm |
| szerokość: | 772 mm |
| długość: | 796 mm |
| wysokość: | 1385 mm |
| bezpieczna strefa: | 3772 mm x 3682m |
| materiał: | Rura stalowa: 48x2,9mm, 40x2mm, 114,3 x3,6mm Blacha stalowa:5mm, 10mm Profil: 60x40x3mm,50x40x3mm Łożysko 6006 2RS Odbój-D50/20/60 IRH Podesty: -stal nierdzewna Śruby nierdzewne M10x20 |
| lakier podkładowy: | Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 |
| lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy |
| kolor: | Wg projektowanej kolorystyki |
| sposób mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej min 60cm pod powierzchnią |
| okres gwarancji: | 36 miesięcy |
| zgodność z normą: | PN-EN 16630:2015-06 |

### WIOŚLARZ

| nazwa: | Wioślarz |
| --- | --- |
| typ ćwiczeń: | Aerobowe |
| funkcja: | Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. |
| ćwiczenie: | Siadamy na siedzisku. Rękoma chwytamy drążki. Stopy opieramy na podestach. Prostujemy nogi, drążki przyciągamy do siebie. Wolno wracamy do pozycji wyjściowej. |
| maksymalna waga ćwiczącego: | 130kg |
| minimalny wzrost ćwiczącego: | 140cm |
| WSU(wysokość swobodnego upadku): | 750mm |
| szerokość: | 832mm |
| długość: | 967mm |
| wysokość: | 948mm |
| bezpieczna strefa: | 3967mm x3832mm |
| materiał: | Rura stalowa :114,3 x3,6mm, 60,3x4mm, 88,9x3,6mm , 42,4x2,9mm Blacha stalowa:5mm,8mm,10mm Profil 60x40x3mm Łożysko 6006 2RS. Odbojniki D50/20/60 IRH Siedzisko -płyta HDPE 15mm Stopnice: -stal nierdzewna Śruby nierdzewne M10x20, M10x30 |
| lakier podkładowy: | Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 |
| lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy |
| kolor: | Wg. Podanej kolorystyki |
| sposób mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej min 60cm pod powierzchnią |
| okres gwarancji: | 36 miesięcy |

| zgodność z normą: | PN-EN 16630;2015-06 |
| --- | --- |

  - ROWER

| nazwa: | Rower |
| --- | --- |
| typ ćwiczeń: | Aerobowe |
| funkcja: | Wzmacnia mięśnie nóg i tułowia. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. |
| ćwiczenie: | Siadamy na siodełku. Rękoma chwytamy poręcze. Stopy umieszczamy na pedałach. Wykonujemy ruchy nóg, tak jak podczas jazdy na rowerze |
| maksymalna waga ćwiczącego: | 130kg |
| minimalny wzrost ćwiczącego: | 140cm |
| WSU(wysokość swobodnego upadku): | 1000 mm |
| szerokość: | 640 mm |
| długość: | 889 mm |
| wysokość: | 1598 mm |
| bezpieczna strefa: | 3889 mm x3640 mm |
| materiał: | Rura stalowa :114,3x3,6mm, 60,3 x4mm, 48,4x2,9mm, 32x2mm Blacha stalowa:3mm, 10mm Łożysko 6006 2RS Siodełko -płyta HDPE15mm - Stopnice opcje: stal nierdzewna Śruby nierdzewne M10x30 |
| lakier podkładowy: | Podkład epoksydowy o podwyższonej zawartości cynku PZ 770 |
| lakier: | Lakier proszkowy-poliestrowy |
| kolor: | Wg. Podanej kolorystyki |
| sposób mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej min 60cm pod powierzchnią |
| okres gwarancji: | 36 miesięcy |

| zgodność z normą: | PN-EN 16630;2015-06 |
| --- | --- |

Uwaga: Wszystkie urządzenia powinny mieć zabezpieczenie antykorozyjne – powłokę cynkową!

## TABLICA

Tablica powinna zawierać informację o wykonaniu placu w ramach budżetu partycypacyjnego, logo budżetu, regulamin korzystania z placu oraz numery alarmowe i kontakt do administratora terenu.

Druga strona tablicy powinna zawierać instrukcję obsługi urządzeń wraz z objaśnieniem ćwiczeń.

Tekst powinien być wyraźny i czytelny.

Dodatkowo każde urządzenie winno być zaopatrzone w instrukcję ćwiczeń, np. w formie naklejki o podwyższonej trwałości.

## STREFY BEZPIECZEŃSTWA

Należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy urządzeniami a innymi elementami architektury mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Stefy bezpieczeństwa podane są oddzielnie dla każdego z urządzeń.

## KOLORYSTYKA

Słupy nośne – malowane proszkowo na kolor zielony, RAL 6018

Elementy ruchome – malowane proszkowo na szary, RAL 9018

Stopnice – stal nierdzewna

Siedzisko – płyta HDPE kolor antracyt, RAL 7016

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Sytuacja										skala 1 : 500

## Projekt zagospodarowania terenu ze strefami bezpieczeństwa  		skala 1 : 200

## Przekrój A – A 									skala 1 : 10

## Urządzenia: 1- twister potrójny; 2- tablica informacyjna				skala 1 : 20

## Urządzenia: 3- steper/duże koło Tai Chi, 4- Przywodziciel, odwodziciel  	skala 1 : 20

## Urządzenia:; 5 – wioślarz, 6 - rower		 				skala 1 : 20

## Prefabrykat fundamentu dla urządzeń						skala 1 : 10

## Element kotwiący prefabrykatu dla urządzeń					skala 1 : 10