URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

Wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: „Nowoczesne boisko przy

Szkole  Podstawowej nr 255”  przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa, kwiecień  2019 r.

CPV – 45111100-8   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem  istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, nawierzchni bieżni lekkoatletycznej oraz nawierzchni boisk do gry w piłkę siatkową na terenie Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem następujących prac:

    - 1) demontaż istniejącego wyposażenia boiska wielofunkcyjnego,

    - 2) demontaż nawierzchni boiska,

    - 3) wyrównanie i oczyszczenie płyty boiska wielofunkcyjnego,

    - 4) oczyszczenie i udrożnienie istniejącego odwodnienia liniowego,

    - 5) demontaż skrzyni i usunięcie piasku z piaskownicy skoczni w dal,

    - 6) demontaż siatek piłkochwytów,

    - 7) zrekultywowanie terenu kompleksu sportowego po robotach budowlanych.

- Materiały

Do robót rozbiórkowych materiały nie występują.

- Sprzęt

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być stosowany dowolny sprzęt dostosowany do charakteru i rozmiaru robót. Stosowany sprzęt musi być technicznie sprawny.

- Transport

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.     Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

    - teren prac oznakować i ogrodzić zgodnie z wymogami BHP

6.Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu

i stanu terenu po wykonanych pracach.

7.Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:

- rozbiórki powierzchni                - m2

- demontaże  urządzeń                - szt

CPV 45212221-1     ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENIE

SPORTOWYM

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz remontem piaskownicy skoczni w dal, naprawami miejscowymi powierzchni poliuretanowych na bieżni lekkoatletycznej i boiskach do gry w piłkę siatkową.

1.1. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające przeprowadzenie remontu boisk szkolnych na terenie placówki. W zakres tych robót wchodzą: 1) wyrównanie i oczyszczenie  płyty  boiska wielofunkcyjnego,

2) ułożenie „sztucznej trawy”,

3) oczyszczenie i udrożnienie odwodnienia liniowego,

4) miejscowe naprawy nawierzchni poliuretanowych boisk do gry w piłkę siatkową i bieżni lekkoatletycznej,

5) wymiana piaskownicy skoczni w dal z zasypaniem nowego piasku,

6) wymiana deski odbicia skoczni w dal,

7) remont i montaż bramek na boisku wielofunkcyjnym,

8) wymiana siatek na piłkochwytach przy boisku wielofunkcyjnym,

9) zawieszenie na istniejącym ogrodzeniu, od strony ul. Grochowskiej i częściowo ul. Rybnej, przesłony materiałowej zezwalającej na ograniczenie wglądu na teren boisk przez osoby będące na zewnątrz ogrodzenia,

10) rekultywacja terenu zielonego po robotach budowlanych.

2. Materiały

Materiałami niezbędnymi do wykonania robót będą:

1) dla boiska wielofunkcyjnego: sztuczna trawa o wysokości włókna 20 mm, z zasypem z piasku kwarcowego. Trawa w kolorze zielonym z wymalowanymi białymi liniami dla oznaczenia boiska do gry w piłkę ręczną,

2) dla boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową: warstwa stabilizująca typu ET grubości ok. 35 mm, wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm, żwirku oraz żywicy poliuretanowej, nawierzchnia dwuwarstwowa, układana bezspoinowo. Grubość warstwy górnej 8 – 10 mm. Górna warstwa w kolorze czerwonym,

3) dla skoczni w dal: belka i próg odbicia z materiałów odpornych na działanie wilgoci, (np. żywicy epoksydowej), o wymiarach 1210x340x100 mm, mocowana ok. 100 cm od obrzeża piaskownicy, piaskownica drewniana z desek min. 40x100 mm impregnowanych, zabezpieczonych przed działaniem wilgoci, piasek sortowany granulacji 0-2 mm atestowany

4) piłkochwyty:  siatka z polipropylenu grubości 5 mm o oczkach 8x8 cm, naciągnięta na linkach stalowych ( wymiana siatki istniejącej),

5) uszczelnienie ogrodzenia: tkanina Plandeks Tent 650  ( handlową wysokość 250 cm należy podzielić i uzyskać dwie roli o wym. 65 mb. i wys. 125 cm). W tkaninie należy wykonać ”oczkowanie” tzn. wykonanie dziurek i obrobienie ich metalową obwódką, aby tkanina nie ulegała zniszczeniu na skutek mocowania jej do ogrodzenia.

3. Sprzęt

Sprzęt odpowiedni do rodzaju robót.

Sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w obsłudze.

4. Transport

Materiały przewozić odpowiednimi środkami transportu. Składowanie materiałów wg instrukcji producenta.

5.Wykonanie robót

5.1 Boisko wielofunkcyjne.

Po zdemontowaniu istniejącego wyposażenia i zdjęciu dotychczasowej nawierzchni należy wykonać wyrównanie i czyszczenie podłoża. Jeden dłuższy bok boiska przylega do bieżni lekkoatletycznej, drugi do odwodnienia liniowego. Należy sprawdzić, czy spadki boiska mają wymagane 0,5% w kierunku odwodnienia liniowego. W dokumentacji powykonawczej należy umieścić plan boiska z naniesionymi rzędnymi wykonanymi w kwadratach 5,0 x 5,0 m na całej powierzchni boiska. Odprowadzenie wody do koryta odwodnienia liniowego.

Nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa syntetyczna. Trawa o wysokości włókna 20-25 mm z zasypem z piasku kwarcowego. Minimalne parametry dla trawy:

- włókno proste, odporne na UV, polietylen,

- przepuszczalność – min. 60 l/min./m2,

- ilość włókien – min. 330000/m2,

- ilość splotów –powyżej 42000/m2,

- ilość wypełnienia – min. 20 kg/m2.

Kolor trawy – zielony.

Przed przystąpieniem do układania trawy należy przedstawić jej kartę techniczną!

5.2 Boiska do piłki siatkowej i koszykowej.

Po wycięciu istniejącej zniszczonej nawierzchni należy „wstawić” nowe warstwy. Warstwy nawierzchni składać się będą z warstwy zasadniczej nośnej grubości ok. 35 mm i warstwy zewnętrznej użytkowej EPDM grubości ok. 10 mm. Kolor warstwy zewnętrznej – czerwony.

5.3 Skocznia w dal.

Na bieżni lekkoatletycznej będącej jednocześnie rozbiegiem skoczni wymalować należy nowe pasy rozdzielające tory. W bezpośrednim sąsiedztwie piaskownicy podbudowa bieżni jest uszkodzona i należy ją uzupełnić. Skrzynka piaskownicy zostanie wykonana jako drewniana, o wysokości boków ok. 40 cm. Taką warstwą piasku należy piaskownicę zasypać. Belkę i deskę odbicia należy zamontować w miejsce dotychczasowej.

5.4 Piłkochwyty i montaż wyposażenia boisk.

W istniejących piłkochwytach należy wymienić siatki i linki napinające.

Na bramkach należy odnowić malowanie i wymienić siatki, ponownie zamontować.

5.5 Ogrodzenie.

Osłonić zgodnie z sugestią użytkownika obiektu.

6.Odbiór robót

Odbiór robót polegać będzie na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów

(atesty, certyfikaty, aprobaty, itp.), a także:

- wizualnej ocenie jakości ułożenia nawierzchni,

- pomiarach płaszczyzn i poziomów ułożeń,

- ocenie jakości wykonania malowania nowych linii boisk i linii bieżni lekkoatletycznej,

- ocenie jakości wykonania piaskownicy skoczni w dal.

7. Obmiar robót

Obmiarem wykonanych robót jest m2 ułożonych nawierzchni i szt. zamontowanych urządzeń.

8. Ogólne zasady przeprowadzania odbioru robót

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego są Inspektor nadzorujący wykonanie prac (IN) lub osoba upoważniona przez Zamawiającego. Kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco,w razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i czasie wykonywania usługi, w celu przeprowadzenia kontroli bieżącej.

W przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas Inspektor Nadzoru lub osoba upoważnione przez Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace.

Z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia uchybień będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych w umowie.

Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne, faksem lub telefoniczne żądanie IN lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego delegować swojego upoważnionego przedstawiciela celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

.9.  Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą

10. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (aktualnie obowiązujące)

Przepisy bhp przy robotach budowlanych

Instrukcje techniczne producentów i wytwórców zastosowanych materiałów i urządzeń.